Test z techniky fotografie pro přijímací zkoušky na ITF FPF SU 2017

Skupina B					                     číslo……….

Počet bodů………					       Hodnotil:………………..

1.  Při měření dopadajícího světla expozimetrem získáme informace:

When measuring incident light values of the scene (with lumisphere of the exposimeter):

a. dostaneme údaje o korektní expozici středně šedé/ we get midpoint exposure values

b. dostaneme údaje o korektní expozici stínů/ we get shadows exposure values

c. dostaneme údaje o korektní expozici světel/ we get highlights exposure values

d. dostaneme údaje o korektní expozici  zelené/ we get green color exposure values

2. Snížením intenzity osvětlení vystaveného obrazu bude subjektivní vjem diváka:

Lowering  illumination of the displayed picture would change subjective immpression of the viewer:

a. nezměněn / not  changed at all

b. snížený jas a desaturace barev / lower lightness and desaturation of colors

c. snížený jas a vyšší saturace barev / lower lightness and higher saturation of colors

d. S nížený jas ve světlých partiích obrazu / lower lightness of the light areas of the picture

3. Přerušovací lázeň zastavuje vyvolávací proces tím, že:

Stop bath terminates developing process because:

a. naředí vývojku / dilutes developing bath

b. zvýši koncentraci zlata v roztoku / increases concentration of gold in solution

c. sníží pH prostředí tak, že vývojka není schopna činnosti / lowers pH of the bath so developer stops working

d.  chrání filmový materiál olejovým filtrem / protects material by oil film created on the surface

4. Aditivní filtry jsou průchozí pro :

Aditive filters let through:

a. 1/3 viditelného světelného spektra / 1/3 of visible light spectrum

b. 2/3 viditelného světelného spektra / 2/3 of visible light spectrum

c. 4/3 světelného spektra / 4/3 of visible light spectrum

d. červené světlo/ red light

5. Délka vertikální strany  svitkového políčka (120) je rovna:

Vertical lenght of the spool film material (120) equals:

a. 24mm

b. 60mm

c. 80mm

d. 43Mm

6. Zkratka IS v oznáčení objektivů znamená:

IS label on lenses means:

a. Obrazové zostření / Image sharpening

b. Mezinárodní standard / International Standard

c. Korekci pro infračervené spektrum / infrared spectrum correction

d. Stabilizaci obrazu / image stabilizer

7. Písmeno C ve zkratce CMYK odkazuje na :

C in CMYK refers to:

a. procesní černou/ process black

b. oranžovou/ orange

c. azurovou/ cyan

d. PANTONE azurovou/ PANTONE cyancolor

8. Na jakou vlnovou délku viditelného spektra světla je lidské oko nejcitlivější?

Human eye is most sensitive to the visible light of wavelenght:

a. 350 nm modré světlo blue light

b. 700 nm červené světlo red light

c. 555 nm zelené světlo green light

d. 800 nm ultrafialové světlo ultraviolet light

9. Řada maloformátových zrcadlovek označovaných jako FULL-FRAME disponuje senzorem o rozměrech:

DSLR line labeled as FULLFRAME equals CCD dimensions:

a. liší se dle výrobce – kolem hodnot 22x15mm / differs by manufacturer – about 22x15mm

b. 22x15mm

c. 13x18mm

d. 24x36mm

10. Editací Lab obrazu pomocí nástroje „křivky“ v L kanálu:

Picture Lab editing with „curves“ tool in L channell:

a. změní barevnost a nezmění jas snímku

changes coloration but don´t changes the lightness of the picture

b. změní barevnost  i jas snímku

changes coloration and the lightness of the picture as well

c. zvýšíme barvovou hloubku snímku / we increase color depth of the picture file

d. změníme pouze jas snímku / we change just lightness of the picture