Test z technologie fotografie pro přijímací zkoušky na ITF FPF SU 2020

Skupina B					                     číslo……….

Počet bodů………

1. Při vyšších teplotách a dlouhých expozicích lze očekaávat u snímků pořízených se stejným ISO:

Identical ISO setting, but high temperature enviroment and long time exposures compared to normal causes:

a) vyšší podíl obrazového šumu / higher electronic noise amount

b) nižší podíl obrazového šumu / lower electronic noise amount

c) zcela identický obraz / identical quality picture

2. Při odclonění objektivu z clonového čísla 11 na clonové číslo 2,8 nastane / Changing f-stop from 11 to 2,8 causes:

a) zvýšení spektrálního rozsahu objektivu / increase of the spectral sensitivity of the lens

b) redukce projevů většiny optických vad objektivu, snížení ostrosti kresby objektivu

reduction of lens optical flaws evidence, lower lens sharpness

c) zmenšení hloubky ostrosti obrazu / lower depth of field

3. Lidské oko  je v šeru / Human eye in the dark

a) citlivější na červenou barvu / keeps higher sensibility towards red color

b) slepé / is blind

c) vidí desaturovaně / sees desaturated colors

4. Tzv. Expoziční stupeň je definován jako / Exposure Value (EV) is defined as:

a) teplota senzoru fotoaparátu / CCD temperature

b) schopnost fotoaparátu zaznamenat scénu s velkým dynamickým rozsahem / camera ability to capture high

dynamic range scene

c) číslo, reprezentující kombinaci expozičního času a clony / number representing  exposure time and

aperture combination

5. Ansel Adams se proslavil fotografiemi převážně pořízenými na fotoaparát / Ansel Adams used to capture

majority of his photographs with :

a) Kinofilmový / DSLR camera

b) Kompaktní / compact camera

c) velkoformátový / large format camera

6. Co to je hyperfokální vzdálenost? What means hyperfocal distance?

a) nastavení zaostření pro zrakově postižené / focus setting for visually impaired  users

b) vzdálenost zaostření, která při dané cloně umožňuje pokrýt hloubkou ostrosti maximální rozsah scény (nekonečno – ½ hyperfokální vzdálenosti) / focusing distance (with given f-stop) which depth of field spreads from infinity to ½ of the hyperfocal distance – maximum depth of field

c) rozlišení ostřícího mechanizmu / resolution of the focusing mechanism

7. Jak jsou definovány pravé  „macro“ objektivy? / What „macro“ lens are?

a) jsou schopny zaostřit na velkou vzdálenost / lens capable to focus at very big distance

b) jsou to masově vyráběné objektivy v nabídce i mimo specializované prodejny foto-potřeb / mass

consumption lens sold  even outside of the specialized photo stores

c) jsou to objektivy schopné zobrazit obrazovou předlohu na záznamové médium v měřítku 1:1 až 30:1

lens capable to capture scene from 1:1 to 30:1 ratio

8. Změnou obrazové velikosti (cm) souboru při zachování jeho datového objemu a barvové hloubky docílíme:

Changing picture size (cm) with data amount and color depth fixed we cause:

a) změnu rozlišení obrazu / change of the picture resolution

b) zvýšení objemu obrazových informací / increase of the picture data amount

c) nic se nestane / nothing at all

9. Přeuložením snímku ve formátu TIFFdojde / Resave of the picture file in TIFF format causes:

:

a) k násobné ztrátové komprimaci obrazu / multiple data loss

b) k uložení plnohodnotných nekomprimovaných dat / lossles save full quality picture file

c) k poklesu citlivosti snímku / lower the picture sensitivity

10. Proč efekt „červených očí“ potlačíme pomocným zábleskem před expozicí?

Explain mechanism of the „red eye“ effect decrease by pre-exposition additional flash fire

a) oko reaguje na záblesk zúžením zornice a redukuje tak odraz světla od sítnice

eye reacts to flash by closing the pupil thus reducing the amount of light reflected from the retina

b) oko se před vlastní expozicí odkrví / eye bleeds before the main exposition

c) místo odrazu světla  je dvojitě exponováno a proto bezbarvé / double exposure of the eye causes color

desaturation