Test z technologie fotografie pro přijímací zkoušky na ITF FPF SU 2015

Skupina B					                     číslo……….

Počet bodů………

1. Intenzita osvětlení se vzrůstající vzdáleností od světelného zdroje:

Illumination with higher distance from the light source:

a. klesá lineárně/ decreases lineary

b. stoupá / increases

c. zůstává stejná / remains the same

d. klesá se čtvercem vzdálenosti / decreases by square of distance

2. Standardně vyvolaný jemnozrnný filmový materiál s nízkou citlivostí se vyznačuje:

Standard -developed low ISO and fine grain film material is characterized by:

a. nízkým kontrastem / low contrast

b. vysokým kontrastem / high contrast

c. nízkým rozlišením / low picture resolution

d. absencí filmového zrna / absence of the film grain

3. Roztok vývojky je z hlediska jeho pH:

Developer solution is pH:

a. kyselý / acidic

b. nulový / zero

c. zásaditý / alkalic

d. vybitý / discharged

4. Zvýšení zaclonění objektivu o jeden krok (např. f8 – f11) způsobí:

Increasing of the aperture ratio by one step (f8 to f11 for example) causes:

a. zvýšením citlivosti záznamového média o 25ASA / increasing the receptor sensitivity by 25ASA

b. zkrácením doby expozice o 5s / shortening of the exposure time by 5sec

c. snížení expozice o 1EV / lowering of the exposure vaule by 1EV

d. zvýšení množství světla procházejícího objektivem / increase of the light amount passing through the lens

5. Šterbinovou závěrku nalezneme:

We find focal-plane shutter :

a. v objektivu / in the lens

b. vedle ruční spouště fotoaparátu / next to the camera hand trigger

c. v tělě fotoaparátu / inside the camera body

d. v softwarovém vybavení raw konvertoru / as a part of the raw converter

6. Která z uvedených barev se nachází v Bayerově mozaice s dvakrát vyšší četností než ostatní?

Which color we  find in Bayer pattern twice as often then the rest?

a. červená / red

b. modrá / blue

c. žlutá / yellow

d. zelená / green

7. Která operace se snímkem ve Photoshopu nutně povede ke změně jeho struktury (kresby)?

Which modification of the picture in Photoshop will unavoidibly lead to its structural change?

a. doostření / sharpening

b. přiřazení jiného ICC profilu / assigning of the different ICC profile

c. uložení souboru ve formátu PSD / saving the file in PSD format

d. změna rozlišení při zachování obrazové velikosti / resolution change with picture size preserved

8. Formát DNG standardně pracuje s obrazem v barvové hloubce:

DNG file format uses standard color bit depth  per channel:

a. proměnlivě v závislosti na konstrukčních limitech čipu / variably according to camera contruction limits

b. 10bit

c. 16bit

d. 8bit

9. Z jakého důvodu je většina čipů digitálních zrcadlovek osazena tzv. low-pass filtrem?

What is the use of low-pass filter in DSLR?

a. zýšení ostrosti kresby / enhancement of the image sharpness

b. nahrazuje UV filtr / as a substitute to UV filter

c. zabraňuje moireé efektu / to reduce moireé efect

d. zvyšuje rozlišení čipu / to increase image senzor resolution

10. Transparentní filmový materiál na celuloidovém nosiči uvedl na trh v roce 1889:

Film transparency on celuloid was invented in 1889 by:

a. George Eastman

b. Edwin Land

c. Josef M. Petzval

d. Bryce Bayer