Test z technologie fotografie

číslo……….

Počet bodů………

1. Pojem „středně šedá“ v exponometrii se vztahuje k:

„middle gray“ term in exponometry reffers to the:

a. obrazové ploše, která je za všech okolností barvově neutrální/ all enviroment steady neutral gray

b. oblasti snímané předlohy se 100% odrazivostí světla / areas with 100% reflectance

c. oblasti snímané předlohy se 18% odrazivostí světla / areas with 18% reflectance

2. Barviva vznikající při vyvolání barevného filmového materiálu jsou tvořena pigmenty:

colorants developed using standard C41 colore negative process are:

a. červeným, zeleným a modrým / red, green, blue

b. žlutým, azurovým a purpurovým / yellow, magenta and cyan

c. oranžovým, zeleným a žlutým / orange, green and yellow

3. Při vysokém zaclonění objektivu dochází k:

High f-stop setting of the lens causes:

a. Snížení hloubky ostrosti / decrease of the depth of field sharpness

b. Zesílení projevů optických vad objektivu/  increase of the lense optical defects evidence

c. snížení ostrosti kresby v celé ploše obrazu / area-wide decrease of the picture sharpness

4. Při zaostření na nekonečno se ostrý obraz promítne:

Picture distance from the optical center of the lens when focused to infinity equals:

a. Ve vzdálenosti rovné ohniskové vzdálenosti objektivu / optical length of the lens

b. 50 cm

c. v nekonečnu / infinity

5. Ur – Leica, uvedená na trh v roce 1913 byla:

Ur-Leica anounced  in 1913 was:

a. Prvním kinofilmovým fotoaparátem / first small-format camera

b. Prvním středoformátovým fotoaparátem / first midlle-format camera

c. prvním kamerovým systémem / first cinematographic camera

6. Co znamená zkratka ppi?

ppi acronym means:

a. označení aplikace Microsoft Power Point / label of Microsoft Power Point

b. obrazové rozlišení snímku (počet pixlů na palec) / picture resolution

c. tisková velikost snímku / print size

7. Z jakého důvodu má snímek ve formátu RAW pořízený tzv. one-shot zrcadlovkou méně než třetinový datový

objem oproti stejnému snímku ve formátu TIFF/16bit?

Why RAW file shot by one-shot DSLR takes less then a third data space than the same picture saved as TIFF?

a. protože jsou data obrazového souboru komprimována beacause of the data compresion

b. protože raw data popisují snímek s menším počtem obrazových bodů než formát tiff

because raw data describe picture with lower pixel count then tiff format

c. protože raw formát obsahuje pouze třetinu informací nutných pro popis obrazu (bayerův vzor) s nižší než

16 bit barvovou hloubkou / because raw format describes only one third of informations necessary to

describe the picture (bayer  pattern) coded with color depth lower then 16bit

8. Konverzí obrazového souboru ze zdrojového ICC profilu do cílového ICC profilu dojde:

By the conversion of picture from source ICC into the destination ICC:

a. ke změně vzhledu snímku aniž by se číselně změnila obrazová data souboru

we change the appearance of the picture without changing the values of the picture data

b. k minimální nutné změně vzhledu snímku současně se změnou – přepsáním obrazových dat souboru

we possibly change the appearance of the picture (minimum necessary change) with change of the picture

data values at the same time

c. nestane se nic  nothing happens

9. Ovlivní manipulace s červeným kanálem dialogu “křivky“ barevně neutrální oblasti obrazu?

Does affect the red channel curve manipulation also neutral areas of  the picture?:

a. Ano / yes

b. Ne / no

c. pouze u snímků s vysokým tonálním rozsahem / high dynamic range pictures only

10. Lze při editaci formátu raw „zachránit“  informace v přeexponovaných oblastech snímku?

Can we „restore“ overexposed areas of the picture during raw format editing?:

a. Ano, vždy / Yes, always

b. Ano, pokud  je v dané ploše obrazu dostupná plnohodnotná informace alespoň v jednom barvovém kanálu

Yes, in the case we have at least one channel information of the area inside the dynamic range of the sensor

c. Ne, nikdy / No, never