Test z technologie fotografie pro přijímací zkoušky na ITF FPF SU 2019

Skupina B					                     číslo……….

Počet bodů………

1.  TTL systémem měříme  množství / TTL systém measure amount of light

a. Odraženého světla ze scény / reflected  from the scene

b. Světla dopadajícího na snímač fotoaparátu /  entering the camera ccd

c. Světla dopadajícího na scénu / scene incident light

2. Při změně teploty chromatičnosti osvětlení lidské oko / change of the ilumination color temperature causes human eye

a. Nereaguje / not to react in any way

b. Přizpůsobí se nové situaci „automatickým vyvážením bílé do neutrálního tónu“ / perform „ auto white balance“

c. Zaznamená snížení jasu scény v černé / detect dimming of the shadows on the scene

3. Odstíny šedé jsou na klasickém, chemicky vyvolaném fotopapíru definovány / shades of gray on the silver gelatin print are defined

a. Barvivem ve fotopapíru / by the paper colorants

b. Želatinou / by the gelatin layer

c. Krystaly stříbra blokujícími odraz světla od podložky / by the silver grains blocking underlay reflected light

4. Použitím fotoaparátu s vyšším rozlišením snímače a nižsím rozlišením objektivu oproti standardu získáme /

When using higher resolution camera equiped with lower resolution lens, compared to standard we will get

a. Obraz s nižším rozlišením detailu (kresby) / picture with lower detail resolution

b. Obraz s vyšším rozlišením detailu (kresby) / picture with higher detail resolution

c. Kvalitativně  identický obraz / identical picture

5. Který z uvedených typů objektivů  je nejmladší (vývojově nejpokročilejší)?

Which lens from the list below is most up-to-date technologicaly?

a. Petzvalův objektiv

b. Carl Zeiss Tessar 1:4,5, f 55mm

c. AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2,8E FL ED VR

6. Kterým z uvedených způsobů lze snížit elektronový šum v obrazu? / Which metod suggested eliminates elektron noise from the picture?

a. Zacloněním / setting higher aperture

b. Rozostřením / picture blur

c. Snížením teploty fotografického přístroje / lowering the camera temperature

7. Standard rozlišení zobrazovacích zařízení UHD 4K je definován na / UHD 4K standard equals:

a. 2160 x 3840 pixel

b. 1280 x 2550 cm

c. 1080 x 1920 pixel

8. Ovlivní hardwarová kalibrace monitoru jeho fyzické nastavení? / Does hardware calibration affect physical setting of the monitor?

a. Pouze u zařízení s  LED podsvitem / only LED backlit monitors

b. Nikdy / never

c. ano / yes

9. Proč kódujeme obraz zobrazovacích zařízení v RGB režimu? / Why we use RGB mode to encode picture informations?

a. Protože používají pigmenty / because they use pigments

b. Napodobujeme způsob vidění lidského oka (trichromazie) / we imitate human vision (trichromatism)

c. Dosahujeme tak vyššího jasu bílé než v režimu CMYK / we achieve higher brightness then  CMYK mode

10. Hodnoty  obrazového bodu 128,128,128 definují v režimu sRGB barvu / sRGB values 128/128/128 define

a. Bílou / White

b. Černou / Black

c. Středně šedou / Middle Gray