Test z technologie fotografie pro přijímací zkoušky na ITF FPF SU 2014

Skupina B					                     číslo……….

Počet bodů………

1. Osvitové číslo EV je definováno jako součet:

EV (exposure value) equals sum of:

a. řídících hodnot clonového čísla a osvitové doby / controlling values of aperture  and exposure time

b. citlivosti filmu a osvitové doby / film sensitiviy and exposure time

c. citlivosti filmu a clonového čísla / film sensitivity and aperture value

d. počtu pixelů použitého CCD / pixels of the CCD device available

2. Low Key je / „Low key“ means:

a. Specifická fototechnika, kdy nejsvětlejší místa ve snímku jsou tmavší než středně šedá.

Specific phototechnique where the whites of the picture are darker then 50% gray.

b. Specifická fototechnika, kdy nejtmavší místa ve snímku jsou světlejší než středně šedá.

Specific phototechnique where the blacks of the picture are lighter then 50% gray.

c. označení šedého fotofiltru / gray filter label

d. označení gradace fotografického papíru / gradation label of the photographic paper

3. Vědní obor zabývající se vztahem zčernání filmového materiálu v závislosti na množství světla, které ho

vyvolalo se nazývá / scientific branch exploring relation of film blackening degree with the exposure light

amount we call:

a. exponometrie / exponometry

b. expozice / exposure

c. senzitometrie / senzitometry

d. podexpozice / underexposure

4. Z jakého důvodu používáme ve vyvolávacích lázních bromid draselný (Kbr)?

We use potassium bromid (Kbr) in developing bath:

a. jako vyvolávací látku / as a developing agent

b. jako desinfekci lázně / as a desinfection agent

c. k potlačení filmového závoje / to reduce emulsion haze

d. jako látku zabraňující oxidaci lázně / to protect the bath from oxygenation

5. Štěrbinová závěrka je nejčastěji umístěna v  / We usualy find slit shutter in:

a. v těle fotoaparátu / in a camera body

b. mimo fotografický přístroj / outside of the camera

c. v objektivu fotoaparátu / in the camera lens

d. v hledáčku fotoaparátu / in the camera viewfinder

6. Kterým z uvedených nástrojů NELZE v bitmapovém editoru změnit barevnost snímku?

Which tool DOESN´T allow to change picture colors when editing?

a. křivky / curves

b. odstín a saturace / hue and saturation

c. obrazové rozlišení / picture resolution

d. míchání kanálů / channel mixer

7. Alternativní aplikace umožňující profesionální úpravu obrazových souborů od firmy Adobe je:

Adobe alternative to Photoshop is:

a. Lightroom 5

b. Photo-Paint

c. Zoner

d. AutoCAD

8. Která z následujících definic nejlépe vystihuje podstatu formátu jpeg?

Which definition describes the jpeg format best?

a. nekomprimovaný obrazový soubor v režimu RGB / uncompressed file in RGB mode

b. komprimovaný obrazový soubor  / compressed picture file

c. obrazový soubor obsahující nezpracovaná „surová“ data odečtená ze senzoru fotoaparátu

picture file incorporating unprocessed data from camera CCD

d. obrazový soubor v režimu CMYK

picture file in CMYK mode

9. Kterým z uvedených způsobů lze snížit vliv elektronového šumu v digitální fotografii?

Which way we can reduce the electronic noise in digital photography?

a. nastavením vysokého clonového čísla / setting high aperture

b. zahřátím fotoaparátu / warming the camera

c. ochlazením senzoru fotoaparátu / cooling the ccd

d. protřepáním přístroje před pořízením snímku / shaking the camera before the exposure

10. Co znamená zkratka ppi?

ppi acronym means:

a. označení aplikace Microsoft Power Point / label of Microsoft Power Point

b. obrazové rozlišení snímku (počet pixlů na palec) / picture resolution

c. tisková velikost snímku / print size

d. citlivost senzoru fotoaparátu / ISO setting